报    告   正   页

样品编号：L20231008001                                                 样品名称: 清水池

| 序号 | 项目 | 单位 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 国家标准 （限值） | 检验 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | ℃ | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感官性状和物理指标 （4.1 铂-钴标准比色法） GB/T 5750.4-2023 | ≤15 | 5 | 符合 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感官性状和物理指标 （5.1 散射法-福尔马肼标准） GB/T 5750.4-2023 | ≤1 | 0.70 | 符合 |
| 3 | 臭和味 | ---- | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感官性状和物理指 （6.1嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2023 | 无异臭，异味 | 无 | 符合 |
| 4 | 肉眼可见物 | ---- | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感官性状和物理指标（7.1直接观察法）GB/T5750.4-2023 | 无 | 无 | 符合 |
| 5 | pH值 | ---- | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感官性状和物理指标（8.1 玻璃电极法）GB/T 5750.4-2023 | 6.5-8.5 | 7.18 | 符合 |
| 6 | 电导率 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感官性状和物理指标（9.1 电极法）GB/T 5750.4-2023 | ≤1000 | 817 | 符合 |
| 7 | 总硬度 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感官性状和物理指标 （10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法） GB/T 5750.4-2023 | ≤450 | 298 | 符合 |
| 8 | 高锰酸盐指数（CODmn法） | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第七部分：有机物综合指标（4.1酸性高锰酸钾滴定法） GB/T5750.7-2023 | ≤3 | 1.14 | 符合 |
| 9 | 铁 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分：金属和类金属指标 （7.2 火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2023 | ≤0.3 | ＜0.025 | 符合 |
| 10 | 锰 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分：金属和类金属指标 （7.2 火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2023 | ≤0.1 | ＜0.025 | 符合 |
| 11 | 铜 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分：金属和类金属指标 （7.2 火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0 | ＜0.0075 | 符合 |
| 12 | 锌 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分：金属和类金属指标 （7.2 火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0 | ＜0.0025 | 符合 |
| 13 | 铝 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分：金属和类金属指标（4.1 铬天青S分光光度法） GB/T 5750.6-2023 | ≤0.2 | ＜0.008 | 符合 |

报    告   正   页

样品编号：L20231008001                                                样品名称: 清水池

| 序号 | 项目 | 单位 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 国家标准 （限值 ） | 检验 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 挥发性酚类 （以苯酚计） | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感观性状和物理指标 （12.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法） GB/T 5750.4-2023 | ≤0.002 | ＜0.002 | 符合 |
| 15 | 阴离子合成 洗涤剂 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感观性状和物理指标 （13.1亚甲基蓝分光光度法 ）GB/T 5750.4-2023 | ≤0.3 | 0.047 | 符合 |
| 16 | 硫酸盐 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第五部分：无机非金属指标 （4.2离子色谱法） GB/T 5750.5-2023 | ≤250 | 90 | 符合 |
| 17 | 氯化物 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第五部分：无机非金属指标 （5.2离子色谱法） GB/T 5750.5-2023 | ≤250 | 84 | 符合 |
| 18 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第五部分：无机非金属指标 （8.3离子色谱法） GB/T 5750.5-2023 | ≤10 | 0.99 | 符合 |
| 19 | 氟化物 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第五部分：无机非金属指标 （6.2离子色谱法） GB/T 5750.5-2023 | ≤1.0 | 0.38 | 符合 |
| 20 | 氨（以N计） | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第五部分：无机非金属指标 （11.1纳氏试剂分光光度法）GB/T 5750.5-2023 | ≤0.5 | ＜0.02 | 符合 |
| 21 | 总砷 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分： 金属和类金属指标（9.1氢化物原子荧光法）GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 22 | 硒 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分：金属和类金属指标（10.1氢化物原子荧光法）GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01 | ＜0.0004 | 符合 |
| 23 | 汞 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分：金属和类金属指标 （11.1原子荧光法） GB/T 5750.6-2023 | ≤0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 24 | 铅 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分：金属和类金属指标（14.2 氢化物原子荧光法）GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 25 | 铬（六价） | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第六部分：金属和类金属指标（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法） GB/T 5750.6-2023 | ≤0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 26 | 三氯甲烷 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第八部分：有机物指标 （4.3 顶空毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.10-2023 | ≤0.06 | ＜0.0002 | 符合 |

报    告   正   页

样品编号：L20231008001                                                 样品名称: 清水池

| 序号 | 项目 | 单位 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 国家标准 （限值 ） | 检验 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 四氯化碳 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第八部分：有机物指标 （4.3 顶空毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.8-2023 | ≤0.002 | ＜0.0001 | 符合 |
| 28 | 硫化物 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第五部分：无机非金属指标（9.1 N，N-二乙基对苯二胺分光光度法）GB/T5750.5-2023 | ≤0.02 | ＜0.002 | 符合 |
| 29 | 菌落总数 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第十二部分：微生物指标（4.1 平皿计数法） GB/T5750.12-2023 | ≤100 | 3 | 符合 |
| 30 | 总大肠菌群 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第十二部分: 微生物指标 （5.2 滤膜法）GB/T5750.12-2023 | ≤3 | 未检出 | 符合 |
| 31 | 耐热大肠 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第十二部分：微生物指标 （6.2 滤膜法）GB/T5750.12-2023 | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 32 | 大肠埃希氏菌 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第十二部分：微生物指标（7.2 滤膜法）GB/T5750.12-2023 | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 33 | 溶解性总固体 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第四部分：感官性状和物理指标 （11.1 称量法） GB/T 5750.4-2023 | ≤1000 | 593 | 符合 |
| 34 | 总磷 | mg/L | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | ≤0.2 | ＜0.01 | 符合 |
| 35 | 水温 | ℃ | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-199 | ＜35℃ | 21℃ | 符合 |
| 36 | 生化需氧量 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第七部分： 有机物综合指标 （5.1容量法）GB/5750.7-2023 | ≤100 | 5 | 符合 |
| 37 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第五部分：无机非金属指标（12.1重氮偶合分光光度法） GB/T 5750.5-2023 | ≤0.02 | ＜0.001 | 符合 |
| 38 | 游离余氯 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法 第十一部分：消毒剂指标 （4.1 1.1 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法） GB/T5750.11-202 | 出厂水≥0.3管网末梢水≥0.05 | 0.45 | 符合 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

审核：王慧茹                                           签发：邵红强